diesel

Is eigenlijk niet bedoeld voor kampeertoepassingen.

Het is 'ontworpen' voor een andere verbrandingsmanier dan 'gewone' benzine en vraagt om een andere, zwaardere constructie van de verbrandingsmotor. Toch zijn er branders die er mee overweg kunnen.

Diesel levert per liter meer warmte dan benzine.

Diesel is (net zo) explosief en vaak onzuiverder dan autobenzine, vooral in niet -Westerse landen.

Dieselverbranding levert roet. Dit is weliswaar minder vervuilend dan Co2 maar voor de menselijke longen zeker niet aanbevelenswaardig. Bovendien vervuild de brander daar erg door. De brander moet regelmatig schoongemaakt worden.

De verkrijgbaarheid is wereldwijd goed, maar meestal is de lokale diesel nog meer vervuild dan in het westen al het geval is.
Niet elke brander is geschikt voor diesel. In multifuelbranders is het, (al dan niet met een speciale nippel), wel een goede uitwijkmogelijkheid wanneer andere brandstof niet voorhanden is. In het Spaans wordt diesel aangeduid met de naam 'diesel', in het Frans 'gas-oil'.

kerosine

Ook deze brandstof is primair voor een ander doel bestemd, namelijk als brandstof voor straalmotoren. Meestal 'vliegtuigbrandstof' genoemd of 'jetfuel'. De meest zuivere vorm van petroleum en daardoor is de amerikaans/ engelse term 'kerosene' (met een 'é') nog wel eens verwarrend, omdat daar petroleum mee bedoeld wordt.

Ook dit is dus een aardolieproduct en zit qua verbrandingswaarde tussen benzine en diesel in.

Als brandstof zeker geschikt maar het bevat wel giftige dampen en de verkrijgbaarheid is niet groot.

paraffine

Eveneens een aardolieproduct, maar minder geraffineerd dan benzine. Is in Afrika goed verkrijgbaar en kan in noodgevallen, in een multifuelbrander, dienst doen. Wordt maar zelden toegepast. In het spaans heet het 'parafina', in het frans heeft het dezelfde naam als in het Nederlands.

Uiteraard beïnvloeden bovenstaande eigenschappen de eigenschappen van de branders die deze brandstof gebruiken, lees daar meer over op de bladzijde brandersoorten.

De veiligheid bij het gebruiken van branders verdient extra aandacht. De gebruiker van de brander kan daar zelf al veel aan doen, je leest daar meer over op bladzijde veiligheid en onderhoud

Branders naar soort.

Elke brander heeft voor - en nadelen. Een aantal daarvan zijn al genoemd bij de bespreking van de brandstofsoorten. Om de keus voor een soort brander te vergemakkelijken volgen hieronder de eigenschappen op een rijtje:

Spiritusbranders
brandstof:  Spiritus
eigenschappen:

brandstof in Europa vrijwel overal verkrijgbaar, daarbuiten lastiger,

stabiele, veilige brander,

zeer gemakkelijk te bedienen,

goedkoop in aanschaf en gebruik,

zeer betrouwbaar (want stabiel en weinig onderdelen die het kunnen begeven,

ook bij wind goed te gebruiken omdat een windscherm tot de standaard vormgeving hoort,

brander, pannen en windscherm zijn gecombineerd,

zeer weinig onderhoud,

hoogte van de vlam moeilijk regelbaar

niet snel, maar wel geruisloos

ook voor gebruik door onervaren mensen geschikt.

Gasbranders (met ventieltankjes en de klassieke doorprikblikjes) 
brandstof: butaan, of mengsel van butaan en propaan 
eigenschappen:

Over het algemeen: zijn gasbranders gemakkelijk te bedienen, hoeven ze niet voorverwarmt te worden, hebben ze een laag gewicht en zijn ze goed regelbaar.,

brandstof goed verkrijgbaar in Europa en Amerika maar daarbuiten lastig,

hoge prijs per liter brandstof en verbruik maar brander goedkoop in aanschaf m.u.v. de gasbranders voor koudere omstandigheden,

zeer windgevoelig,

instabiel m.u.v. sommige merken die dan weer duurder zijn,

niet veilig bij gebruik in kleine ruimtes (explosiviteit, instabiliteit),

moeilijker te gebruiken bij lage temperaturen,

weinig onderhoud,

lastig te beoordelen hoeveel brandstof je nog hebt.

Petroleumbranders
brandstof: petroleum
eigenschappen:

brandstof niet altijd even gemakkelijk verkrijgbaar,

gezellig snorrende brander,

degelijk maar onderhoudsgevoelig,

relatief zwaar en groot,

wordt nog maar zelden te koop aangeboden,

is een beetje nostalgisch! De (betere) opvolger is de multifuel brander.

Benzinebranders:

kookpuntbenzine, autobenzine ongelood, autobenzine gelood  
eigenschappen:

brandstof vrijwel overal verkrijgbaar (met kanttekening voor ongelood en kookpunt),

hoge calorische waarde, dus snel,

kan ook bij lage temperaturen goed functioneren,

lage prijs per liter brandstof, maar relatief duur in aanschaf,

vergt onderhoud door roetvorming en verstopping door 'vervuilde' brandstof,

meestal voorverwarming nodig, bij ondeskundig gebruik kans op steekvlam,

maakt herrie,

explosief door dampen,

ontvlambaarheid van de brandstof levert risico bij demontage,

giftige dampen.

Multifuelbranders

kan op meerdere op aardolie gebaseerde brandstoffen werken,

de verkrijgbaarheid van de brandstof is hierdoor geen beperkende factor, de inzetbaarheid is daardoor wereldwijd,

het aantal soorten brandstof verschilt per  merk,

heeft dezelfde voordelen als benzinebranders,

afhankelijk van de gebruikte brandstof ook de daarbij behorende nadelen!

bij sommige merken zijn speciale nippels nodig per soort brandstof,

geluidsniveau - afhankelijk van merk - vergelijkbaar of net iets minder dan benzinebrander,

afhankelijk van het merk aanvullende voor- en nadelen in kleine details,

van allen de duurste in aanschaf.

Een voorbeeld van zowel een spiritusbrander als een multifuel brander worden op de volgende bladzijdes besproken.
Waarom juist deze twee soorten branders?
De spiritusbrander omdat deze zo stil, veilig en betrouwbaar is. Wij koken er graag mee. Voor 'beginners' en rustzoekers is het de meest ideale brander met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
De multifuel is altijd inzetbaar. Wij hebben een duidelijke voorkeur voor een merk / model dat ook heel goed uit de testen kwam.

Belangrijker nog, met beiden hebben wij zelf hele goede ervaringen. De bespreking van deze modellen geeft ook een algemeen inzicht in de mogelijkheden van andere modellen van hun soort.