Scoutinggroep de Hanzeluiden, Kampen

# Handleiding Colemanbrander

Enkel gebruiken met Coleman Fuel of ongelode benzine. Verwarm in het laatste geval, indien mogelijk, de tank voor met brandspiritus. Ongelode benzine verstopt de brander sneller.

- Klap de brander uit en hang de brandstoftank goed aan de buitenkant. Zorg dat de brandstoftoevoerbuis (C) goed aansluit. Plaats het windscherm (A) in de wind.

- Vul de brandstoftank met brandstof. Gebruik hiervoor een trechter. Vul de tank niet helemaal, zodat er lucht in blijft om de tank onder druk te kunnen brengen.

- Pomp ongeveer 30 keer, of tot je voldoende weerstand voelt. Houd bij het pompen een vinger op het ontluchtingsgaatje. Wanneer je denkt dat de tank voldoende onder druk staat druk je de pomp terug. Vergeet niet deze dicht te draaien.

- Zet de shoke omhoog (hendeltje op de brandstoftank). Draai de zwarte knop helemaal open en steek de rechter pit aan. Houd je hoofd hiervandaan. Zet de shoke vervolgens weer uit (naar beneden). Varieer de toevoer totdat na een tijdje de gele vlam mooi blauw gaat branden.

- Wanneer de rechter pit heet genoeg is, kan je de linkerpit aansteken. De linker pit regel je met het metalen plaatje aan de linkerkant van het toestel (D). Varieer de toevoer totdat na een tijdje de gele vlam mooi blauw gaat branden.

De linker pit is onbruikbaar wanneer de rechter pit niet brandt.

Om zuinig te koken gebruik je zo min mogelijk pannen. Laat de vlam nooit om de pan heen krullen. Bij het opbergen breng je de druk omlaag door de pomp open te draaien. Zet de shoke uit (naar beneden). Maak de brander schoon met afwasmiddel, sponsje en een oude doek.

Vul de tank nooit bij wanneer de pitten branden!

Draai de brandstoftoevoer onmiddellijk dicht wanneer het toevoersysteem gaat lekken en de vlam zich verspreidt buiten de pit!