RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

NAAM VAN DE GROEP: 							PLAATS:

SPELTAK:

BETREFT ACTIVITEIT: Pionieren van………………………………………………………………………………..

DD./tijdvak:

| opgesteld door: | naam en handtekening | dd.: |
| --- | --- | --- |
| besproken met: |  | dd.: |

#### Pionieren

Deze checklijst gaat over een van de  themagebieden van de Arbocheck.

Uit voeren voor elke pionieractiviteit.

|  | aandachtspunten, maatregelen en adviezen | nvt | gedaan (ja) | nog doen (nee) | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algemeen; |  |  |  |  |
|  | De leiding is op de hoogte van de wettelijke bepalingen rondom pionierobjecten. - Object is niet permanent (bouwvergunning). - Objecten vallen niet onder het besluit “Veiligheid attractie- en speeltoestellen” (keuring noodzakelijk als derden willen gebruikmaken van het speelwerktuig. |  |  |  |  |
|  | Tijdens het pionieren is één persoon verantwoordelijk voor de algehele leiding van de bouw. - Hij houdt alleen overzicht en let op de veiligheid. - Hij geeft duidelijke instructies over veiligheid en coördineert waar nodig - Er is andere leiding aanwezig voor begeleiding van de jeugdleden. |  |  |  |  |
|  | Voordat wordt gestart met een pionierproject, worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld van de mogelijke gevaren, de veiligheidsregels en van de werkwijze die moet leiden tot goed pionierobject. - Is het pionierobject afgestemd op de leeftijd van de bouwers / gebruikers? - De bouwtijd is bekend (planning) |  |  |  |  |
|  | Bij het maken van pionierobjecten worden voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. - helmen; - klimgordels en schlinge; - veiligheidsschoenen; - veilige klimlijnen (gecontroleerd en gekeurd). |  |  |  |  |
|  | Er wordt gelet op weersomstandigheden voor, tijdens en na het pionieren - onweer (inslag); - wind (omwaaien); - regen (fundatie). |  |  |  |  |
|  | Wordt de omgeving van het pionierobject tijdens de bouw duidelijk gemarkeerd en afgesloten voor buitenstaanders. |  |  |  |  |
|  | Er wordt toezicht gehouden bij het pionierobject, ook als het niet in gebruik is. |  |  |  |  |
|  | Het aantal personen dat van een pionierobject gebruik gaat maken, is vastgelegd. - Het aantal personen tegelijk (gewicht). - Is er een maximale gebruiksduur vastgesteld? - Is er een minimum- of maximumleeftijd? - Wordt de toegang tot het gebruik van het pionierobject gereguleerd? |  |  |  |  |
| 2 | Materiaal |  |  |  |  |
|  | Touwen en katrollen worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig vervangen. |  |  |  |  |
|  | Het pionierhout wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig vervangen. |  |  |  |  |
|  | Er wordt bijgehouden wanneer welk materiaal wordt gebruikt en wat de staat van het materiaal is. - Er wordt een logboek bijgehouden. ## Al het materiaal wordt op gebreken gecontroleerd voor de start van het pionieren. |  |  |  |  |
|  | Klimmateriaal is voorzien van een keur (type keuring) |  |  |  |  |
|  | Klimmateriaal wordt vóór gebruik gecontroleerd. - zekeringstouw, schlinge, karabiner, zekeringacht, klimgordel, enz.; - aanschafdatum is bekend; - type keurmerk is bekend (certificaat en CE-norm); - gebruik is bekend (logboek). |  |  |  |  |
|  | Men is op de hoogte van touwkwaliteit en treksterkte van dikte en soort. |  |  |  |  |
|  | Men is bekend met kwaliteit en breeksterkte van pionierhout. |  |  |  |  |
|  | Er is een lijst waarop alle materialen staan aangegeven van het te bouwen object. |  |  |  |  |
|  | Er is een bouwschets van het te pionieren object. |  |  |  |  |
|  | Materiaal wordt direct opgeruimd ter voorkoming van ongelukken. |  |  |  |  |
| 3 | Torens |  |  |  |  |
|  | Bij de bouw van een toren wordt rekening gehouden met weersveranderingen en -omstandigheden. - De fundering is bestand tegen regen (wegzakken). - De toren is bij wind niet voorzien van vlaggen of andere windvangers. Verder op pagina 3 - De toren is altijd voorzien van tuidraden. - Een eventuele antenne wordt ontkoppeld bij onweerdreiging. |  |  |  |  |
|  | Bouwers zijn op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden van de noodzakelijke sjorringen en touwverbindingen. - Men is bekend met maximale treksterkten en eigenschappen van touw. - Men is op de hoogte van buig- en breekkrachten van pionierhout.. |  |  |  |  |
|  | Er wordt alleen op hoogte gewerkt als men is gezekerd. - Het gebruik van klimgordel en zekertouw is bekend. - Men is gewend op hoogte te werken. - Men is op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften zoals die worden gebruikt in de bergspor.t |  |  |  |  |
|  | In torens waarin antennes en/of rotors zijn aangebracht, wordt extra gelet op aarding en de mogelijkheid van blikseminslag. |  |  |  |  |
| 4 | Kabelbanen |  |  |  |  |
|  | Leiding is bekend met de mogelijke gevaren bij het pionieren en het gebruik van kabelbanen en tokkelbanen. |  |  |  |  |
|  | Te gebruiken materialen zijn voor het gebruik gecontroleerd op gebreken. |  |  |  |  |
|  | Personen die gebruikmaken van de kabelbaan hebben er ook aan gewerkt (besluit Veiligheid attractie - en speeltoestellen) |  |  |  |  |
|  | Torens zijn voldoende geschoord en voorzien van tuien. - De torenfundering is zodanig uitgevoerd dat opwippen van toren onmogelijk is. - De torenfundering zakt niet weg of scheef bij eventuele regenval. |  |  |  |  |
|  | Hoogteverschil tussen torens is niet te groot. - De kabelbaan is niet te steil: 10 tot 15 graden |  |  |  |  |
|  | Kabelbaan loopt boven een ondergrond die vrij is van obstakels. - De kabelbaan loopt over een zachte ondergrond. Vervolg op pagina 4 - Bij een kabelbaan over water wordt gelet op het feit dat deelnemers kunnen zwemmen. |  |  |  |  |
|  | Loopkabel is afgezekerd op een punt in de grond (dodenman) of aan een boom en niet alleen op de torens zelfs. - De kabel is uit één stuk, zonder knopen. - De kabel kan worden bijgesteld (gespannen). - De kabel is berekend op het draagvermogen (dikte en materiaal). |  |  |  |  |
|  | Kabelbaan is voorzien van een goede remmogelijkheid. - De reminrichting is dubbel uitgevoerd. |  |  |  |  |
|  | Personen die gebruikmaken van de kabelbaan, zijn voorzien van een klimgordel en veiligheidslussen voor de handen. - Personen die gebruik maken van de kabelbaan zijn gezekerd. |  |  |  |  |
|  | Er wordt toezicht gehouden en gelet op veilig gebruik van de kabelbaan. |  |  |  |  |
|  | Er wordt toezicht gehouden als de kabelbaan niet wordt gebruikt. - De katrol wordt verwijderd als baan buiten bedrijf is. - Toegang tot de baan is onmogelij.k |  |  |  |  |
|  | Personen die naar een bordes klimmen via een touwladder of iets dergelijks, zijn voorzien van een veiligheidsklimgordel en een zekeringstouw. |  |  |  |  |
|  | Er is in de toren begeleiding en toezicht bij het aankoppelen aan de glijkatrol - De begeleider in de toren is gezekerd. |  |  |  |  |
| 5 | Nazorg |  |  |  |  |
|  | Na gebruik wordt het pionierobject direct onder toezicht en gecontroleerd afgebroken. |  |  |  |  |

Einde themadeel